CODELCO

Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional

Ficha de Recomendación

Sistemas anti-atrapamiento de manos en cabina

Vinculada a RF25 — Riesgo de Fatalidad: Pérdida de Control de Equipos Mineros e Industriales

Documento de referencia: SIGO-ECC-003-25  ·  Versión 001  ·  Vigencia 31-12-2025

| Código de recomendación (a asignar por el Centro de Trabajo) | Estado Pendiente de implementación |
| --- | --- |
| Riesgo de Fatalidad asociado RF25 · Equipos Mineros e Industriales | Fecha de emisión __________________ |
| Controles Críticos relacionados CCM1 · Cabinas de Protección (ROPS y FOPS) / CCP3 · Integridad de componentes críticos del equipo |  |

Recomendación

Incorporar en las pautas de mantenimiento preventivo de equipos mineros e industriales (manipuladores telescópicos, grúas, jumbos, acuñadoras, LHD, retroexcavadoras, otros) la revisión específica de los sistemas anti-atrapamiento de manos existentes por diseño en ventanas y puertas de cabina.

Alcance

Todos los proyectos y contratos con equipos mineros e industriales.

Equipos aplicables

| ● Manipuladores telescópicos | ● Grúas |
| --- | --- |
| ● Jumbos | ● Acuñadoras |
| ● LHD | ● Retroexcavadoras |
| ● Otros equipos mineros e industriales del alcance RF25 |  |

Justificación

Las ventanas y puertas de cabina de estos equipos cuentan, por diseño de fábrica, con dispositivos que evitan el atrapamiento de manos durante su apertura, cierre o ajuste. Si estos dispositivos no se verifican periódicamente, pueden deteriorarse o quedar inoperativos sin que el operador lo perciba, generando un riesgo de lesión a manos durante tareas rutinarias de operación y mantenimiento.

Acción a incorporar en el mantenimiento preventivo

▪  Agregar un ítem específico en la pauta/checklist de mantenimiento preventivo que verifique la existencia y correcto funcionamiento de los sistemas anti-atrapamiento de manos en ventanas y puertas de cabina.

▪  Registrar el resultado de la verificación (operativo / no operativo) y generar una orden de trabajo correctiva cuando corresponda.

▪  Aplicar esta verificación a todo equipo minero e industrial del alcance RF25, en proyectos y contratos nuevos y vigentes.

Seguimiento de la implementación

| Responsable | Fecha compromiso | Evidencia de cierre |
| --- | --- | --- |