ANEXO 5: CHECKLIST PERFORADORA

| [Insertar logo Salfa Montajes] | CHECKLIST USO PERFORADORA NEUMÁTICA MANUAL | Código: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: |
|  |  | Fecha: |
|  |  | Página: 1 de 1 |

| Inspeccionado por: |  | Fecha: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra o contrato: |  | Área: |  |
| Quiénes participan en esta actividad: |  |  |  |
| Procedimiento aplicable: | Uso Perforadora Neumática Manual |  |  |

| ELEMENTOS A INSPECCIONAR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Elemento a inspeccionar | SÍ | NO | N/A | Observación |
| ANTES |  |  |  |  |  |
| 1 | Los trabajadores que intervienen en la actividad poseen los EPP apropiados. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2 | Se realiza revisión de herramientas y equipos respetando el código de colores del mes. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3 | Verificar que la superficie de contacto del barreno sea plana y no presente deformación ni desgaste. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4 | Verificar que el conducto de aire-agua del barreno no esté obstruido. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 5 | Verificar que los tirantes laterales no estén flojos. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 6 | Verificar que el suministro de aire no sea inferior a 85 PSI. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 7 | Verificar que los escapes no se encuentren obstruidos. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 8 | Verificar que la palanca de comando múltiple no esté con apriete; debe moverse libremente. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 9 | Verificar que la entrada de aire no se encuentre floja. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 10 | Verificar el estado del cilindro neumático (¿se encuentra abollado?). | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 11 | Verificar el estado de los estrobos de seguridad. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 12 | Verificar el estado de las uniones Chicago. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 13 | Verificar el estado de la manguera. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 14 | Verificar el estado de las abrazaderas de doble perno. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| DURANTE |  |  |  |  |  |
| 1 | Mantener siempre la línea de aire con lubricante, para evitar daños al equipo de perforación. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2 | Mientras se trabaja en la perforación, chequear que los estrobos de seguridad (lazos) utilizados permanezcan extendidos. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3 | ¿El equipo está en todo momento alineado con el barreno y con el tiro? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4 | Al completar el largo de la perforación efectiva de cada barra, retirar la máquina con esta rotando. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| DESPUÉS |  |  |  |  |  |
| 1 | Al terminar la operación se corta el suministro de agua y aire, para lavar la máquina. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2 | ¿Se guarda el equipo de perforación en el lugar destinado para ello? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3 | Cubrir cada orificio del equipo, para evitar la contaminación. | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4 |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |

| Observaciones: |  |
| --- | --- |

| Realizado por (nombre / cargo) | Revisado por (nombre / cargo) |
| --- | --- |
| Firma: | Firma: |