RF N°27    Taller práctico · Controles críticos

# Pauta de corrección — Evaluación RF N°27

Uso exclusivo del relator. No entregar a los participantes.

# I. Selección múltiple · 2 pts c/u

| N° | Clave | Respuesta correcta |
| --- | --- | --- |
| 1 | b | Contacto de una persona con un vehículo o equipo móvil en movimiento. |
| 2 | d | Un control que reduce las consecuencias una vez ocurrido el evento. |
| 3 | a | Separar físicamente las vías peatonales de las vehiculares. |
| 4 | c | Detener el equipo y reportar la falla a la supervisión. |
| 5 | a | Establecer contacto radial y visual con el operador y esperar su autorización. |
| 6 | c | No cumple, porque pierde su capacidad de ser visto. |
| 7 | c | Plan de emergencia del área. |
| 8 | d | Que el control no es efectivo: se detiene la actividad expuesta y se informa. |
| 9 | a | Detener los equipos, asegurar la escena y dar aviso por el canal de emergencia. |
| 10 | b | El receptor lo repite o responde “copiado”. |

# II. Verdadero o falso · 1 pt c/u

| N° | Afirmación | Clave |
| --- | --- | --- |
| 1 | Si un trabajador porta su tag personal, puede caminar por la vía vehicular. | F |
| 2 | Las luminarias quemadas en cruces peatonales son una falla del CCP1. | V |
| 3 | El sistema antiatropello se puede puentear si genera muchas falsas alarmas. | F |
| 4 | El CCM1 evita que ocurra el atropello. | F |
| 5 | En retrocesos en espacios restringidos debe haber un señalero designado. | V |
| 6 | Los vehículos deben circular con las luces encendidas también durante el día. | V |

# III. Términos pareados · 1 pt c/u

| Control | Clave | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| CCP1 | C | Baranda que separa la vía peatonal de la vehicular. |
| CCP2 | E | Cámara de retroceso en un camión. |
| CCP3 | D | Cintas reflectantes en el contorno del vehículo. |
| CCP4 | A | Prueba de radio al inicio del turno. |
| CCM1 | B | Simulacro del escenario de atropello. |

# IV. Desarrollo · criterios

- Nombre los cuatro controles críticos preventivos (CCP) del RF N°27.  (4 pts)

- CCP1: Rutas vehiculares y peatonales conforme a diseño (segregación, señalética, iluminación).

- CCP2: Sistema antiatropello y advertencia de proximidad.

- CCP3: Alta visibilidad en personas, vehículos y equipos.

- CCP4: Comunicación bidireccional efectiva entre personal y conductores.

- 1 punto por cada control correcto. Se acepta el nombre con palabras propias si la idea es correcta.

- Describa la secuencia de respuesta ante un atropello (mínimo cuatro pasos, en orden).  (3 pts)

- Detener equipos → asegurar y aislar la escena → dar aviso por el canal de emergencia → no mover al lesionado → asistir con primeros auxilios → preservar la evidencia.

- 3 puntos: cuatro o más pasos correctos y en orden lógico, incluyendo detener equipos y dar aviso.

- 2 puntos: tres pasos correctos. 1 punto: dos pasos. 0 puntos: si indica mover al lesionado sin evaluación.

- En su área de trabajo, identifique una condición que podría hacer fallar un control crítico del RF N°27 y proponga una acción para corregirla.  (2 pts)

- 1 punto: condición real y relacionada con un control (ej.: cruce sin demarcación, radio sin cobertura, chaleco deteriorado).

- 1 punto: acción concreta y pertinente (qué se hace y, idealmente, quién lo hace).

# Escala de notas · 40 pts · exigencia 60%

Nota 4,0 con 24 puntos. Bajo 24 pts: nota = 1 + 3 × puntaje ÷ 24. Desde 24 pts: nota = 4 + 3 × (puntaje − 24) ÷ 16.

| Puntaje | Nota | Puntaje | Nota | Puntaje | Nota | Puntaje | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 7,0 | 29 | 4,9 | 18 | 3,3 | 7 | 1,9 |
| 39 | 6,8 | 28 | 4,8 | 17 | 3,1 | 6 | 1,8 |
| 38 | 6,6 | 27 | 4,6 | 16 | 3,0 | 5 | 1,6 |
| 37 | 6,4 | 26 | 4,4 | 15 | 2,9 | 4 | 1,5 |
| 36 | 6,3 | 25 | 4,2 | 14 | 2,8 | 3 | 1,4 |
| 35 | 6,1 | 24 | 4,0 | 13 | 2,6 | 2 | 1,3 |
| 34 | 5,9 | 23 | 3,9 | 12 | 2,5 | 1 | 1,1 |
| 33 | 5,7 | 22 | 3,8 | 11 | 2,4 | 0 | 1,0 |
| 32 | 5,5 | 21 | 3,6 | 10 | 2,3 |  |  |
| 31 | 5,3 | 20 | 3,5 | 9 | 2,1 |  |  |
| 30 | 5,1 | 19 | 3,4 | 8 | 2,0 |  |  |